Государственное бюджетное учреждение Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

«Утверждаю»:

И.о. директора ГБУ Калининградской области ПОО

«Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

______________________________Н.В. Шуманская

Инженерная графика

Методические указания выполнения графического задания по теме «Нанесение размеров плоской фигуры»

Светлый 2024

Методическое пособие по инженерной графике разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  специального образования по техническим направлениям и Единой системой конструкторской документации.

Методическое пособие составлено для студентов очной и заочной формы обучения по специальностям СПО:  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», и очной формы обучения по специальностям: 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника», 19.02.12 «Технология продуктов питания животного происхождения».

.

Разработчик:

Сурина Н.М., преподаватель

Рекомендовано:

Методист ГБУ Калининградской обл.

«Колледж мехатроники и пищевой индустрии»_____________А.А. Дудина

Содержание

- Введение                                                  3

- Методические указания                          3 - 8

- Список литературы.                                9

1.Введение

Цель: Сформировать практические навыки вычерчивания контуров технических деталей и нанесения линейных размеров в соответствии с ГОСТ2.307-68

###### Краткие теоретические сведения: Правила нанесения размеров

- Границы измерения размера указывают выносными и размерными линиями, линиями-выносками. Линии наносят с помощью тонких сплошных линий.

- Выносную линию наносят перпендикулярно отрезку контура изображения, размер которого измеряют.

- Размерную линию проводят параллельно отрезку, размер которого определяют.

- Размерная линия с обеих сторон ограничена стрелками.

- Если длина размерной линии небольшая и стрелки не помещаются между выносными линиями, их наносят с внешней стороны от выносных линий.

- Выносная линия должна выходить за стрелку на 1,5-2 мм.

- Минимальное расстояние между размерной линией и измеряемым отрезком - 10 мм, между параллельными размерными линиями - 7 мм.

- Размерные числа наносят над размерной линией ближе к середине, на расстоянии 0,5-1 мм от нее. Размер шрифта для размерного числа 5.

- Если на чертеже несколько параллельных размерных линий, то размерные числа наносят в шахматном порядке.

- При изображении детали в одной проекции указывают ее толщину.

- Величину диаметра окружности показывают размерной линией, проведенной через центр окружности. Стрелки размерной линии упираются в окружность с внутренней или наружной стороны .

- Размеры повторяющихся одинаковых окружностей наносят один раз с указанием их количества. Например, «Ø10 2 отв.» означает: 2 отверстия диаметром 10 мм.

- Каждый предмет имеет габаритные (наибольшие) размеры — длину, высоту и ширину (толщину). Габаритные размеры всегда больше других, поэтому на чертеже их располагают дальше от изображения, чем остальные.

- Не допускается пересечения размерных и выносных линий.

- Размерные числа при вертикально расположенной размерной линии пишут слева от нее снизу вверх. Они не должны касаться размерной линии или пересекать ее.

- Каждый размер наносится на чертеже один раз и как можно ближе к тому элементу, величину которого он определяет.

- Линейные размеры указываются в миллиметрах без указания единицы измерения.

- Для обозначения полных окружностей пользуются специальным знаком диаметра Ø. Он проставляется перед размерным числом.

- Если необходимо указать несколько диаметров из одного центра, то размерные линии располагают по диагонали через центр окружности (а).

- Также размерную линию диаметра можно показать с обрывом. При этом обрыв размерной линии делают дольше центра окружности.

- Для обозначения дуг окружностей пользуются специальным знаком радиуса (R). Он наносится так же, как и диаметр, перед размерным числом. Размерную линию проводят по направлению к центру дуги и ограничивают одной стрелкой, упирающейся в дугу.

###### Последовательность нанесения линий и размеров

- Выполнение чертежа начинается с нанесения осевых и центровых линий

- Сначала наносятся размеры мелких элементов чертежа (выступов, окружностей и др.), затем крупных.

- Завершают нанесение размеров габаритные размеры: длина, высота, ширина детали.

###### Задание: В рабочей тетради или на листе в клетку, или на миллиметровой бумаге формата А4, оформленного рамкой, и таблицей основных надписей,  перечертить плоскую деталь согласно варианту задания с учетом того, что одна клетка на чертеже соответствует 5мм. Нанести осевые, центровые и размерные линии в соответствии с ГОСТ2.307-68.

Варианты заданий.

Пример выполнения практического задания

Симметричная деталь                           Несимметричная деталь

Список использованной литературы:

1.Бродский, А. М. Инженерная графика / А. М. Бродский, Э. М. Файзулин. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 400 с.;

2. ГОСТ 2.307-68

2.Интернет ресурс: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1771724199&tld=ru&lang=ru&name=uposob_ss_17.pdf&text