Государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

«Утверждаю»:

И.о. директора ГБУ Калининградской области ПОО

«Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

______________________________Н.В. Шуманская

Инженерная графика

Методические указания по выполнению чертежа    зубчатого колеса.

Светлый 2025

Методическое пособие по инженерной графике разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  специального образования по техническим направлениям и Единой системой конструкторской документации.

Методическое пособие составлено для студентов очной и заочной формы обучения по специальностям СПО:  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», и очной формы обучения по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника»

.

Разработчик:

Сурина Н.М., преподаватель

Рекомендовано:

Методист ГБУ Калининградской обл.

«Колледж мехатроники и пищевой индустрии»_____________А.А. Дудина

Содержание

- Введение                                                  3 - 4

- Методические указания                          4 - 10

- Список литературы.                                10

1.Введение

Цели и задачи: развитие профессиональных компетенций через выполнение конструкторских расчетов для определения основных параметров зубчатого колеса с использованием справочной литературы, изучение правил и приемов изображения зубчатых колес по ГОСТ2403-75 для цилиндрических зубчатых передач, развитие навыков выполнения чертежа цилиндрического зубчатого колеса, оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД.

Методическое пособие содержит варианты контрольных графических заданий, примеры выполнения этих заданий, необходимый справочный материал. Приведены требования к выполнению чертежей машиностроения Данные для расчета и выполнения чертежа зубчатого колеса даны в  таблице параметров Рис.3 по вариантам.

В основу определения параметров зубчатого колеса положена делительная окружность d. По делительной окружности откладывается окружной шаг зубьев Рt, представляющий собой расстояние по дуге делительной окружности между соседними зубьями колеса.

Делительная окружность делит высоту зуба h на две неравные части — головку высотой ha и ножку высотой hf.

Зубчатый венец ограничивается окружностью вершин зубьев диаметром d а и окружностью впадин диаметром df , смотри рисунок 1.

На чертежах зубчатых колес вычерчивание зубьев заменено изображением сплошными основными линиями по диаметру вершин зубьев колеса и  сплошными тонкими линиями по диаметру впадин  зубьев колеса.

Рис.1

Одним из основных параметров зубчатых колес является модуль m.

Модуль является стандартным параметром зубчатых колес, его значение подбирается по ГОСТ 9563-60 Колеса зубчатые. Модули. При выборе модуля следует отдавать предпочтение первому ряду по таблице 1.

Модули зубчатых колес (выдержка ГОСТ 9563—60)                                                                                                            в миллиметрах

| 1-й ряд 2-й ряд | 1 1,125 | 1,25 1,375 | 1,5 1,75 | 2 2,25 | 2,5 2,75 | 3 3,5 | 4 4,5 | 5 5,5 | 6 7 | 8 9 | 10 11 | 12 14 | 16 18 | 20 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Методические указания

Чертёж детали должен занимать отдельный лист стандартного формата А3 или А4 в зависимости от размера зубчатого колеса и иметь основную надпись по ГОСТ 2.104-2006. Правила выполнения рабочих чертежей зубчатых колёс установлены по ГОСТ 2.403-75.

В соответствии с параметрами зубчатого колеса, указанными в таблице вариантов произвести расчет основных размеров зубчатого колеса по формулам таблицы (Рис.5).

На поле формата выполнить изображение зубчатого колеса так, чтобы с учетом простановки размеров 80% поля формата было занято чертежом.

Главный вид выполняют в разрезе. Зуб колеса не заштриховывают, т.е. он выполняется как тонкая стенка в продольном разрезе. Диаметры впадин и вершин изображают сплошной основной линией, а делительный диаметр штрихпунктирной. Проводят ее ближе к вершинам, т.к. высота головки зуба колеса ha =m, она меньше высоты ножки hf = 1,25m.

Вид слева чертят как местный вид, т.е. на нем изображается только форма отверстия со шпоночным пазом.

Простановка шероховатости поверхности выполняется с учетом того, что небольшие зубчатые колеса выполняются из круглокатаного профиля. Поэтому основная обработка (шероховатость по параметру Rа6,3) записывается в правый верхний угол формата с дополнительным значком шероховатости поверхности (      ), который указывает на то, что у детали есть поверхности с другой степенью шероховатости. К таким относятся:

- поверхность цилиндрического отверстия внутри колеса, предназначенного для посадки на вал;

- боковые поверхности шпоночного паза;

- боковая поверхность зуба колеса, степень шероховатости которого проставляют на линии делительного диаметра.

На чертеже должны быть показаны фаски, шпоночный паз в отверстии под вал, выбранные в соответствии с размерами отверстий  по прилагаемым таблицам (Рис.2, Рис.3).

Рис.2

Шпоночный паз необходимо  изобразить на  отдельным виде отверстия с простановкой размеров и классов чистоты поверхностей шпонпаза.

Размеры шпоночных пазов назначить по таблице  (Рис.3) в зависимости от диаметра вала или отверстия (втулки) в том месте, где находится шпоночный паз.

Рис.3

Таблица параметров зубчатых колес по вариантам

| № вар | Число зубьев | Модуль | Диаметр вала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 6 | 38 |
| 2 | 32 | 6 | 40 |
| 3 | 33 | 5 | 32 |
| 4 | 35 | 5 | 30 |
| 5 | 40 | 5 | 40 |
| 6 | 41 | 4 | 36 |
| 7 | 46 | 4 | 38 |
| 8 | 49 | 4 | 30 |
| 9 | 40 | 4 | 30 |
| 10 | 32 | 5 | 30 |
| 11 | 35 | 4 | 30 |
| 12 | 40 | 4 | 35 |
| 13 | 30 | 5 | 32 |
| 14 | 46 | 4 | 38 |
| 15 | 41 | 4 | 36 |
| 16 | 35 | 5 | 30 |
| 17 | 30 | 6 | 38 |
| 18 | 49 | 4 | 35 |
| 19 | 33 | 5 | 32 |
| 20 | 40 | 5 | 38 |
| 21 | 46 | 4 | 36 |
| 22 | 30 | 5 | 32 |
| 23 | 35 | 4 | 34 |
| 24 | 40 | 4 | 35 |
| 25 | 41 | 4 | 38 |

Рис.4

Таблица формул для расчета параметров зубчатого колеса

| Параметр | Обозначение | Формула для расчета |
| --- | --- | --- |
| Модуль | m | Табл. |
| Число зубьев | z | Табл. |
| Высота зуба | h | h=2,25m |
| Высота головки зуба | ha | hа=m |
| Высота ножки зуба | hf | hf=1,25m |
| Диаметр делительной окружности | d | d=mz |
| Диаметр окружности выступов | da | da=d+2ha |
| Диаметр окружности впадин | df | df=d-2hf |
| Ширина зубчатого венца | B | B=(6…8)m |
| Диаметр ступицы | D1 | D1=(1,6…1,8)dв |
| Диаметр вала | d1 | Табл. |
| Длина ступицы | L | L=1,2dв |
| Толщина обода зубчатого венца | δ | δ=2,5m |
| Диаметр обода зубчатого венца | D2 | D2=df-2δ |
| Глубина проточки до диска | b1 | b1=(B-3m):2 |

Рис.5

Образец выполнения чертежа зубчатого колеса

Рис.6

В правом верхнем углу  чертежа, отступив 20мм сверху выполнить таблицу по ГОСТ 2.403-75 (рис7).

Рис.7

Содержание таблицы

| Модуль | m |  |
| --- | --- | --- |
| Число зубьев | z |  |
| Диаметр делительной окружности | D |  |
| Степень точности по ГОСТ1643-81 |  | 8-Х |

Список использованной литературы:

1.Бродский, А. М. Инженерная графика / А. М. Бродский, Э. М. Файзулин. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 400 с.;

2. ГОСТ 2.403-75 Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес;

3. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: справочные материалы /  А. А. Чекмарев, В. К.  Осипов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002- 493 с.

4. Интернет ресурсы.

https://ltruck-service.ru/detali/zubchatoe-koleso-chertezh.html