Государственное бюджетное учреждение Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

«Утверждаю»:

И.о. директора ГБУ Калининградской области ПОО

«Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

______________________________Н.В. Шуманская

Инженерная графика

Методические указания выполнения графического задания по теме «Сопряжения»

Светлый 2024

Методическое пособие по инженерной графике разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  специального образования по техническим направлениям и Единой системой конструкторской документации.

Методическое пособие составлено для студентов очной и заочной формы обучения по специальностям СПО:  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», и очной формы обучения по специальностям: 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника», 19.02.12 «Технология продуктов питания животного происхождения».

.

Разработчик:

Сурина Н.М., преподаватель

Рекомендовано:

Методист ГБУ Калининградской обл.

«Колледж мехатроники и пищевой индустрии»_____________А.А. Дудина

Содержание

- Введение                                                  3

- Методические указания                          3 - 9

- Список литературы.                                10

1.Введение

Цель: Сформировать практические навыки вычерчивания контуров технических деталей: построение линий сопряжения

###### Краткие теоретические сведения:

Сопряжением называется плавный переход от одной линии к другой,

выполненный при помощи промежуточной линии. Основным свойством сопрягающихся линий является наличие общей касательной в точке сопряжения, которая перпендикулярна радиусу окружности в этой точке (рис.1, а, б, в).

Касание называется внешним, если центры окружностей O1 и O2 лежат по разные стороны от касательной t (рис.1, б) и внутренним, если центры находятся по одну сторону от общей касательной (рис.1, в).

Для построения сопряжений необходимо определить центр сопряжения О и точки сопряжения А и В (рис.1, г).

Центром сопряжения называется точка пересечения геометрических мест точек, удаленных на расстоянии радиуса сопряжения от сопрягаемых линий.

Точки сопряжения определяются либо в пересечении линий, соеди-няющих центры заданной окружности и сопрягающей дуги (точка А; рис.1, г), либо в пересечении перпендикуляра, опущенного из центра сопряжения О на сопрягаемую прямую (точка В; рис.1, г).

а)                                                                    б)

Вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв

Вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв

в)                                                                г)

Рисунок 1

##### Порядок построения сопряжений

| Дано | Построения | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| Две пере-секаю-щиеся прямые |  | Центр сопряжения О находится в точке пересечения вспомогательных прямых, отстоящих от заданных прямых m, n на расстоянии R(радиус сопряжения). Точки сопряжения А и В определяется при опускании перпендикуляря из центра О на заданные прямые. |
| Прямая L и окружность a радиуса R1с цен- тром в точке О1 |  | Центр сопряжения О находится в точке пересечения вспомогательной прямой m, отстоящей от заданной прямой l на расстоянии R(радиус сопряжения) и вспомогательной дуги n радиуса R1+R с центром в точке О1 в случае внешнего сопряжения или вспомогательной дуги радиуса R1-R в случае внутреннего сопряжения. Точка сопряже-ния А определяется при опускании перпендикуляра, опущенного из центра О на прямую L. Точка сопряжения В определяется в точке пересечения линии, соединяющей центры ОО1 с данной окружностью. |

| Дано | Построения | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| Две окружности радиусов R1 и R2 c центрами в точках О1 и О2 |  | Центр сопряжения О находится в точке пересечения вспомогательных дуг окружностей (положение центров этих дуг и величины их радиусов см. из чертежей). Точки сопряжения А и В определяются в точках пересечения заданных окружностей с прямыми, соединяю-щими центры, соответственно ОО1 и ОО2 |

| Дано | Построения | Пояснения |
| --- | --- | --- |

Построение сопряжений Независимо от формы сопрягаемых линий (прямых или кривых) задачи на сопряжение решаются по следующему плану:

1. находят центр сопряжения;

2. определяют точки сопряжения;

3. проводят дугу между точками сопряжения.

Задание: построить контур детали с помощью сопряжений, внешних или внутренних, используя приведенные в таблице варианты сопряжений, произвести необходимые расчеты. Нанести размеры. Начертить и заполнить таблицу основных надписей.

Рисунок 2 Пример графического задания

Варианты графического задания

2

2

4

4

3

3

6

6

7

7

8

8

5

5

10

10

9

11

9

11

12

12

Дополнительные варианты

Список использованной литературы:

1.Бродский, А. М. Инженерная графика / А. М. Бродский, Э. М. Файзулин. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 400 с.;

2. Интернет ресурсы. http://prk.kusstu.ru