Государственное бюджетное учреждение Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

«Утверждаю»:

И.о. директора ГБУ Калининградской области ПОО

«Колледж мехатроники и пищевой индустрии»

______________________________Н.В. Шуманская

Инженерная графика

Методические указания по  конструированию валов.

Светлый 2024

Методическое пособие по инженерной графике разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  специального образования по техническим направлениям и Единой системой конструкторской документации.

Методическое пособие составлено для студентов очной и заочной формы обучения по специальностям СПО:  23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», и очной формы обучения по специальности 15.02.10 «Мехатроника и мобильная робототехника»

.

Разработчик:

Сурина Н.М., преподаватель

Рекомендовано:

Методист ГБУ Калининградской обл.

«Колледж мехатроники и пищевой индустрии»_____________А.А. Дудина

Содержание

- Введение                                                  3 - 4

- Методические указания                          4 – 15

- Приложение                                             16 - 22

- Список литературы.                                23

1.Введение

Цели и задачи: развитие профессиональных компетенций через приобретение студентами знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей, конструкций, составления конструкторской документации и выполнения эскизов и чертежей деталей с использованием справочной литературы, изучение правил и приемов изображения валов, оформления конструкторской документации в соответствии с ЕСКД.

Методическое пособие содержит варианты контрольных графических заданий, примеры выполнения этих заданий, необходимый справочный материал. Приведены требования к выполнению чертежей машиностроения

Вал предназначен для установки с возможностью вращения, а при необходимости, и с возможностью осевого перемещения посаженных на него других деталей – зубчатых колес, звездочек, шкивов, маховиков, барабанов, катков, и т. п. Кроме того, валы обеспечивают передачу вращающего момента на эти детали.

Конструктивно форму вала определяют следующие входящие в его состав элементы, преимущественно в форме тел вращения:

- цилиндрические	элементы под подшипники (опоры) для установки вала в корпусе или на несущей раме, так называемые цапфы, расположенные ближе к его концам;

- расположенные между ними промежуточные элементы, так называемые шейки, выполняемые в форме гладких цилиндрических участков с продольными углублениями, называемых шпоночными пазами, или в форме зубьев – шлицами, предназначенные для установки на валу приводимых во вращение деталей;

- элементы на концах вала цилиндрической, конической, сферической или призматической форм предназначены для установки указанных или других деталей (рукоятей, кулачков и другое), или целых узлов сборочных единиц, например, соединительных муфт.

В качестве материала для валов применяют углеродистую и легированную стали в виде круглого проката, специальных поковок и реже в виде стальных отливок.

Цапфы

Шпоночный паз на                Канавки под

конце вала                              упорные кольца

Рис.1 Вал с цилиндрическими ступенями

Методические указания.

Формат чертежа выбирают по ГОСТ 2.301–68 «Форматы» в зависимости от сложности и размеров детали. Формат оформляется рамкой и таблицей основных надписей. Размер изображения, определяемый ГОСТ 2.302–68 «Масштабы», должен обеспечивать ясность всех элементов детали. Изображения должны занимать примерно 2/3 – 3/4 поля чертежа.

Положение главного вида вала на чертеже - горизонтальное, что соответствует его положению при обработке на станке.

На чертеже вала должны быть показаны фаски, проточки, галтели, канавки, шпоночные пазы, выбранные в соответствии с размерами шеек вала по прилагаемым таблицам.

Для мелких элементов (проточек, канавок, скруглений, фасок  и др.) выносные элементы изображают в масштабе увеличения.

###### ЗАДАНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Вариант 1

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 | Фаски: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 1 размер 145°; № 2 – 1‚645°; № 3 – 2‚545°) | 2 |
| 4 | Галтель: радиус R1‚6 согласно ГОСТ 10948–64 | 8 |
| 5, 6 | Канавки для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820–69 | 5 |
| 7 | Шпоночный паз под сегментную шпонку, ГОСТ 24071–97 | 3 |
| 8 | Шпоночный паз под призматическую шпонку, ГОСТ 23360–78 | 1 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку углеродистой конструкционнойстали Сталь 45 ГОСТ 1050 -2013 |  |  |

Вариант 2

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фаска резьбы: размеры устанавливает ГОСТ 10549–80 | - |
| 2, 3, 4 | Фаска: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 2 и 4 размер 145°; № 3 – 1‚645°) | 2 |
| 5 | Проточка (ГОСТ 10549–80) для наружной метрической резьбы с крупным шагом, ГОСТ 8724–2002 | 6 |
| 6 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820–69 | 5 |
| 7 | Резьба метрическая с крупным шагом, ГОСТ 8724–2002 | 7 |
| 8 | Шпоночный паз под призматическую шпонку, ГОСТ 23360–78 | 1 |
| 9 | Шлицы прямобочные (легкая серия), ГОСТ 1139–80 | 4 |
| 10 | Лыски (квадрат) – место под ключ: размеры (расстояния между противо-положными лысками) выберите по ГОСТ 6424–73, согласуя их с диаметром ступени вала (должны быть меньше) | 10 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку любой углеродистой конструкционной стали, ГОСТ 1050–2013 |  |  |

Вариант 3

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Фаска: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 1, 4, 5, 6 размер 1‚645°; № 3 – 2‚545°) | 2 |
| 7, 8 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820–69 | 5 |
| 9 | Шлицы прямобочные (средняя серия), ГОСТ 1139–80 | 4 |
| 10 | Шпоночный паз под призматическую шпонку, ГОСТ 23360–78 | 1 |
| 11 | Лыски – место под ключ: размер выберите по ГОСТ 6424–73 согласуя его с диаметром ступени вала (должен быть меньше) | 10 |
| 12 | Галтель: радиус R1‚6 согласно ГОСТ ГОСТ 10948–64 | 8 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку углеродистой конструкционной стали Сталь 45, ГОСТ 1050-2013 |  |  |

Вариант 4

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1, 2 | Фаска: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 1 размер 1‚645°; № 2 – 145°) | 2 |
| 3 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820–69 | 5 |
| 4 | Галтель: радиус R2‚5 согласно ГОСТ 10948–64 | 8 |
| 5 | Шпоночный паз под призматическую шпонку, ГОСТ 23360–78 | 1 |
| 6 | Канавка для кольца пружинного упорного плоского наружного концент- рического, ГОСТ 13940–86 | - |
| 7 | Лыски – место под ключ: размер выберите по ГОСТ 6424–73 согласуя его с диаметром ступени вала (должен быть меньше) | 10 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку углеродистой конструкционной стали Сталь 45, ГОСТ 1050-2013 |  |  |

Вариант 5

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Резьба метрическая с крупным шагом, ГОСТ 8724–2002 | 7 |
| 2 | Фаска резьбы: размеры устанавливает ГОСТ 10549–80 | - |
| 3 | Проточка (ГОСТ 10549–80) для наружной метрической резьбы с крупным шагом, ГОСТ 8724–2002 | 6 |
| 4 | Галтель: радиус R2‚5 согласно ГОСТ 10948–64 | 8 |
| 5 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820–69 | 5 |
| 6 | Фаска: размер 1‚645° соответсвует ГОСТ 10948–64 | 2 |
| 7 | Шпоночный паз под призматическую шпонку, ГОСТ 23360–78 | 1 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку углеродистой конструкционной стали Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 |  |  |

Вариант 6

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4, 5 | Фаска: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 1, 4, 5 размер 1‚645°; № 2, 3 – 2‚545°) | 2 |
| 6, 7 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820–69 | 5 |
| 8, 9 | Галтель: радиус R1‚6 согласно ГОСТ 10948–64 | 8 |
| 10 | Шпоночный паз под призматическую шпонку, ГОСТ 23360–78 | 1 |
| 11 | Шлицы прямобочные (средняя серия), ГОСТ 1139–80 | 4 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку углеродистой конструкционной стали Сталь 45, ГОСТ 1050-2013 |  |  |

Вариант 7

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 | Фаска: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 1, 3 размер 1‚645°; № 2 – 145°) | 2 |
| 4, 5, 6 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820–69 | 5 |
| 7 | Канавка для кольца пружинного упорного плоского наружного концент- рического, ГОСТ 13940–86 | - |
| 8 | Шпоночный паз под призматическую шпонку, ГОСТ 23360–78 | 1 |
| 9 | Шпоночный паз под сегментную шпонку, ГОСТ 24071–97 | 3 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку углеродистой конструкционной стали Сталь 45, ГОСТ 1050-2013 |  |  |

Вариант 8

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4, 5 | Фаска: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 1, 4 размер 1‚645°; № 2, 3 – 2‚545°; № 5 – 2‚545°) | 2 |
| 6, 7 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820-69 | 5 |
| 8 | Галтель: радиус R1‚6 согласно ГОСТ 10948–64 | 8 |
| 9 | Шпоночный паз под сегментную шпонку, ГОСТ 24071–97 | 3 |
| 10 | Шлицы прямобочные (средняя серия), ГОСТ 1139–80 | 4 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку углеродистой конструкционной стали Сталь 45, ГОСТ 1050-2013 |  |  |

Вариант 9

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3, 4 | Фаска: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 1, 2, 4 размером 1‚645°; № 3 – 145°) | 2 |
| 5, 6 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820-69 | 5 |
| 7 | Шпоночный паз под призматическую шпонку, ГОСТ 23360–78 | 1 |
| 8 | Шлицы прямобочные (средняя серия), ГОСТ 1139–80 | 4 |
| 9 | Канавка для кольца пружинного упорного плоского наружного концент- рического, ГОСТ 13940–86 | - |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку углеродистой конструкционной стали Сталь 45, ГОСТ 1050-2013 |  |  |

Вариант 10

| № элемента | Название элемента в соответствии с ГОСТ | № таблицы в приложении |
| --- | --- | --- |
| 1, 2, 3 | Фаска: размеры должны соответсвовать ГОСТ 10948–64 (№ 1, 3 размером 145°; № 2 – 1‚645°) | 2 |
| 4, 5 | Канавка для выхода шлифовального круга при круглом шлифовании по цилиндру, ГОСТ 8820–69 | 5 |
| 6 | Канавка для кольца пружинного упорного плоского наружного концент- рического, ГОСТ 13940–86 | - |
| 7 | Шпоночный паз под сегментную шпонку, ГОСТ 24071–97 | 3 |
| 8 | Шлицы прямобочные (средняя серия), ГОСТ 1139–80 | 4 |
| В качестве материала для изготовления вала укажите марку любой легированной хромокремнемарганцовой конструкционной стали, ГОСТ 4543–71 (с. 26) |  |  |

Примеры выполнения чертежа

Приложение

СТАНДАРТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВАЛОВ

ГОСТ 23360–78 «Соединения шпоночные с призматическими шпонками

Таблица 1

Таблица 2

ГОСТ 24071–97 «Сегментные шпонки и шпоночные пазы»

Таблица 3

ГОСТ 1139–80 «Соединения шлицевые прямобочные»

À

D-z×d×D ×b

À - À

b

D

d

b

Â

À

Â(5:1)

D

d

Таблица 4                            d

Размеры канавок для выхода шлифовального круга назначаем по таблице  в зависимости от диаметра вала в том месте, где находится проточка

Таблица 5

Размеры проточек для выхода резьбового резца назначаются в зависимости от размера шага резьбы по таблице.

Таблица 6

Размеры метрической резьбы

Таблица 7

Таблица 8

Галтели валов

Таблица 9

Таблица 10

Список использованной литературы:

1.Бродский, А. М. Инженерная графика / А. М. Бродский, Э. М. Файзулин. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 400 с.;

2. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: справочные материалы                              А. А. Чекмарев, В. К.  Осипов. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002- 493 с.

3.ГОСТ 23360–78 «Соединения шпоночные с призматическими шпонками

4. ГОСТ 24071–97 «Сегментные шпонки и шпоночные пазы»

5. ГОСТ 1139–80 «Соединения шлицевые прямобочные»

6. ГОСТ 8724-81 «Резьба метрическая»

7. ГОСТ 8820-69 «Канавки для выхода шлифовального круга»

8. ГОСТ 9833–73 «Кольца  резиновые  уплотнительные  круглого сечения»

9. ГОСТ6224-73 «Места «под ключ» и под головки крепежных деталей»

10.  Интернет ресурсы.

https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/21294/Inzhenernaya_grafika.pdf?sequence=7&isAllowed=y&ysclid=mlwqzhemqa647435811